Ätzende Reiniger

Die umseitige Betriebsanweisung ist ein 	Das Muster ist mit Blick auf die

Muster für den beschriebenen Arbeitsplatz. 	spezifischen innerbetrieblichen Verhältnisse

Das Muster kann als Vorlage für eine eigene 	zu prüfen und zu überarbeiten. Die Angaben

Betriebsanweisung genutzt werden, wenn 	zu Fluchtweg, Unfalltelefon und Ersthelfer

mit den Gefahrstoffen an vergleichbaren	sind zu ergänzen. Die Angaben zu

Arbeitsplätzen gearbeitet wird.	persönlicher Schutzausrüstung,

Hautschutzplan, Bindemittel und

Feuerlöscher sind zu konkretisieren. Die

sachgerechte Entsorgung ist innerbetrieblich

festzulegen.

Bezeichnung	Ätzende Reiniger

Betrieb	Allgemein

Arbeitsbereich	Werkstatt

Produktion

Wasseraufbereitung

Gefahrstoffe	Phosphorsäure, Salzsäure, Essigsäure, Ameisensäure

Kalium- und Natriumhydroxid, Metasilikate

Verwendung	Reinigungsmittel,

auch zur Wasseraufbereitung / Neutralisation

Tätigkeit	kurzzeitiger Einsatz verschiedener Produkte in kleinen Mengen,

saure Reiniger, z. B. als Entroster, Entkalker u. ä., Maschinenreiniger

in Glasschleiferei (CNC-Arbeitstische),

alkalische Reiniger als Rohrreiniger, Entfetter u. ä., zur

Mischerreinigung bei der Schleifmittelherstellung,

auch als Ultraschallreiniger

Wasseraufbereitung: Einsatz von Natronlauge und Salzsäure zur

Wasserenthärtung - ggf. Verdünnen mit Wasser, Auffüllen des

Regenerationsbehälters

Persönliche 	Schutzbrille

Schutzausrüstung	Chemikalien-Schutzhandschuhe

beim Umgang mit größeren Mengen auch Gummischürze und -stiefel

|  | Nr.: 000 Muster Betriebsanweisung gem. §14 GefStoffV Stand: 17.01.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betrieb: Bereich: Werkstatt, Produktion, Wasseraufbereitung |  |  |  |
|  |  | Ätzende Reiniger flüssige und pulverförmige konzentrierte Produkte saurer Reiniger (Entkalker, Entroster, usw., auch zur Wasseraufbereitung): enthalten Phosphorsäure, Salzsäure, Essigsäure oder Ameisensäure alkalische Reiniger (chlorfreie Rohrreiniger, Entfetter usw., auch zur Wasseraufbereitung): enthalten Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid oder Natriummetasilikat |  |  |
|  |  | ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | Heftiges Erhitzen starker saurer und alkalischer Reiniger beim Vermischen untereinander und bei unkontrolliertem Kontakt mit Wasser, Spritzgefahr! Zahlreiche Werkstoffe, z.B. Metalle, Gummi, Naturfasern, werden angegriffen. Bei Einwirkung auf Leichtmetalle entsteht hochentzündlicher Wasserstoff, Gefahr der Knallgasbildung (explosionsfähiges Gemisch). Beim Mischen von Säuren mit hypochloridhalten Reinigern werden giftige Chlorgase frei. Konzentrierte Reiniger verursachen Verätzungen, Laugen bzw. Alkalien meist schwere Verätzungen! Durch Spritzer sind besonders die Augen gefährdet, Erblindungsgefahr! Einatmen von Staub, Dämpfen oder Nebel kann ernste Atemwegsschäden verursachen. Häufiger Kontakt mit verdünnten Reinigern greift die Haut an und macht sie anfälliger für Erkrankungen. Ätzende Reiniger sind wassergefährdend. |  |  |  |
|  |  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  |  | Bei der Arbeit für gute Lüftung sorgen. Beim Um- und Abfüllen Handling-System nutzen. Nur beständige Behälter und Hilfsmittel verwenden. Umsichtig arbeiten und Verspritzen vermeiden. Behälter vorsichtig öffnen, nach Entnahme sofort wieder verschließen bzw. auf Dichtheit der Anschlüsse achten. Beim Verdünnen immer Wasser vorlegen und dann Reiniger zugeben. Pulver in kleinen Portionen unter Rühren ins Wasser geben. Vom Hersteller empfohlene Dosierung nicht überschreiten. Befüllte Behälter kennzeichnen. Schadhafte Kennzeichnungen erneuern. Produkte nicht untereinander oder mit anderen Produkten vermischen. An den Arbeitsplätzen nur den laufenden Bedarf vorrätig halten. Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille Handschutz: säure- und laugenbeständige Chemikalien-Schutzhandschuhe Hautschutz: siehe Hautschutzplan Kontakt mit Haut und Augen ausschließen; Staub, Dämpfe oder Nebel nicht einatmen. Verunreinigte Kleidung sofort wechseln. |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: siehe Aushang) |  |  |  |
|  |  | Nach Verschütten Flüssigkeiten sofort mit inertem Bindemittel (............................) und Pulver sofort trocken aufnehmen, in Abfallbehälter geben; mit viel Wasser nachreinigen; Raum lüften. Bei größeren Mengen Atemschutz und Schutzkleidung (Gummischürze und -stiefel) einsetzen. Bei Brandbeteiligung können ätzende Dämpfe und Nasslöschung ätzende Löschabwässer entstehen. Fluchtweg: siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge |  |  |
|  |  | ### Erste Hilfe (Ersthelfer: siehe Aushang) |  |  |
|  |  | Nach Hautkontakt: sofort zehn Minuten gründlich unter fließendem Wasser abspülen, getränkte Kleidung zuvor entfernen, Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: sofort bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augendusche bzw. Augenspülflasche verwenden, Augenarzt konsultieren! Nach Verschlucken: sofort Mund mit Wasser ausspülen, Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen, Erbrechen nicht anregen, Arzt konsultieren. Nach Einatmen: Frischluft, Arzt konsultieren. |  |  |
|  |  | ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Abfälle in gekennzeichneten beständigen Behältern (............................) sammeln; Abfallbehälter und leere Behälter geschlossen halten; regelmäßig aus dem Arbeitsbereich entfernen. Abfälle nicht vermischen! |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift: .......................................... |  |  |  |